ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЙ В ОТРАСЛЯХ

В данном документе представлены примеры решений для каждого направления. Технические данные (ТТХ) каждого робота представлены на примере конкретного решения, в случае нахождения другой модели, технические данные (ТТХ) могут отличаться. Можно использовать другие модели с иными ТТХ.

ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЙ В РОБОТИЗАЦИИ СКЛАДА

| AMR (автономный мобильный робот) (на примере модели Ronavi H1500) ТТХ: - Грузоподъёмность: до 1500 кг. - Масса робота: 250 кг. - Габариты (ДхШхВ): 1044 × 654 × 380 мм. - Максимальная скорость: до 1,5 м/с. - Тип навигации: QR-метки и SLAM (карта помещения). - Время зарядки: около 18 минут на станции. - Время работы: до 6 часов. - Производительность: до 80–100 паллет/час (при типовой конфигурации зоны). - Точность позиционирования: около ±3 мм. - Допустимые условия эксплуатации: работа при температуре примерно +5…+25 °C, ровный промышленный пол. | FMR (мобильный вилочный робот) (на примере DMR Carrier P) ТТХ: - Грузоподъемность: 1500 кг - Высота подъема вил (для EUR-паллет): до 1600 мм - Максимальная скорость движения: 1,5 м/с - Время автономной работы: до 10 часов - Тип навигации: SLAM на базе лидаров (без магнитных лент и QR-меток) - Масса робота: около 2000–2500 кг. - Габариты (В×Ш×Г): примерно 2050 × 1975 × 1000 мм. - Производительность: до 40–60 паллет/час (типичный проект). - Допустимые условия эксплуатации: стандартный склад и производственный цех с ровным бетонным покрытием. |
| --- | --- |
| Робот-уборщик помещений (на примере модели MARK 2 SE) ТТХ: - Бак для моющего раствора: 40 литров. - Ширина захвата (уборки): от 43 до 60 см. - Время работы: до 3 часов на одном заряде (в некоторых режимах до 4 часов со станцией). - Время зарядки: около 2 часов. - Эффективность уборки: до 1000 м2/ч. - Габариты (Д×Ш×В): около 860 × 610 × 980 мм. - Масса робота: порядка 130–200 кг. - Скорость движения: до 3–4 км/ч. - Тип навигации: лидар + камеры (автоматическое построение маршрутов и карты помещения). | Шаттл система (на примере Pallet shuttle от Stelcon) ТТХ: - Высота складов: До 12–15 метров - Грузоподъемность: До 1500 кг - Скорость перемещения (с грузом / без груза): До 0,75–1,0 м/с. - Автономность работы: Аккумуляторные батареи (АКБ) обеспечивают полноценную работу от одной зарядки в течение рабочей смены (в среднем 8–10+ часов). - Габариты шаттла: под размер паллеты, ориентировочно 1200 × 800 × 200 мм. - Производительность: до 80–120 паллет/час на канал. - Допустимые условия эксплуатации: работа в канальных стеллажах, возможны исполнения для холодильных и морозильных складов. |

ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЙ В РОБОТИЗАЦИИ АЭРОПОРТА

| AMR (автономный мобильный робот) (на примере модели Ronavi H1500) ТТХ: - Грузоподъёмность: до 1500 кг. - Масса робота: 250 кг. - Габариты (ДхШхВ): 1044 × 654 × 380 мм. - Максимальная скорость: до 1,5 м/с. - Тип навигации: QR-метки и SLAM (карта помещения). - Время зарядки: около 18 минут на станции. - Время работы: до 6 часов. - Производительность: до 80–100 паллет/час (при типовой конфигурации зоны). - Точность позиционирования: около ±3 мм. - Допустимые условия эксплуатации: работа при температуре примерно +5…+25 °C, ровный промышленный пол. | FMR (мобильный вилочный робот) (на примере DMR Carrier P) ТТХ: - Грузоподъемность: 1500 кг - Высота подъема вил (для EUR-паллет): до 1600 мм - Максимальная скорость движения: 1,5 м/с - Время автономной работы: до 10 часов - Тип навигации: SLAM на базе лидаров (без магнитных лент и QR-меток) - Масса робота: около 2000–2500 кг. - Габариты (В×Ш×Г): примерно 2050 × 1975 × 1000 мм. - Производительность: до 40–60 паллет/час (типичный проект). - Допустимые условия эксплуатации: стандартный склад и производственный цех с ровным бетонным покрытием. |
| --- | --- |
| Робот-уборщик помещений (на примере модели MARK 2 SE) ТТХ: - Бак для моющего раствора: 40 литров. - Ширина захвата (уборки): от 43 до 60 см. - Время работы: до 3 часов на одном заряде (в некоторых режимах до 4 часов со станцией). - Время зарядки: около 2 часов. - Эффективность уборки: до 1000 м2/ч. - Габариты (Д×Ш×В): около 860 × 610 × 980 мм. - Масса робота: порядка 130–200 кг. - Скорость движения: до 3–4 км/ч. - Тип навигации: лидар + камеры (автоматическое построение маршрутов и карты помещения). | Беспилотный тягач (на примере модели Cognitive Pilot) ТТХ: - Грузоподъемность: до 3 000 кг. - Мощность: Номинальная от 30 л.с. до максимальной 50 л.с. - Автономность: До 24 часов работы без дозаправки / подзарядки - Топливный бак: 70 литров (для гибридной версии) - Скорость движения: Рабочая — от 5 до 20–25 км/ч - Габариты (Д×Ш×В): ориентировочно 2300 × 1400 × 1500 мм (компактный багажный тягач). - Масса машины: около 1000–1500 кг. - Тип навигации: мультисенсорный автопилот (камеры, лидары, радары, нейросети). - Допустимые условия эксплуатации: круглогодичная работа на перроне и в багажных зонах, в дождь, снег и туман. |
|  | Беспилотный грузовик (на примере модели EVOCARGO N1) ТТХ: - Грузоподъёмность: до 2 тонн. - Вместимость: до 6 европаллет. - Запас хода: 150–200 км на одном заряде. - Время зарядки: от 30 минут от быстрой зарядки - Объем аккумуляторной батареи: 36 кВт·ч - Габариты (Д×Ш×В): примерно 5000 × 1800 × 2200 мм. - Скорость движения: до 20–25 км/ч на территории объекта. - Тип навигации: автономный автопилот с камерами, лидарами и сенсорами (уровень автоматизации 4–5). Допустимые условия эксплуатации: работа 24/7 при температуре примерно −40…+50 °C. |

ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЙ РОБОТИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО УЧЕРЕЖДЕНИЯ

| AMR (автономный мобильный робот) (на примере модели Ronavi SD) ТТХ: - Грузоподъёмность: до 10 кг. - Масса робота: 20 кг. - Габариты (ДхШхВ): 420x400x200 мм. - Максимальная скорость: до 2,5 м/с. - Тип навигации: QR-метки. - Время работы: до 10 часов. - Минимальная ширина проезда: около 700 мм. - Точность позиционирования: порядка ±3 мм. | Робот-доставщик (на примере PuduBot 2) ТТХ: - Габариты: 580*535*1290мм - Вес: 39кг - Грузоподъемность: 10кг на полку - Время зарядки/работы: 4 часа/12 часов - Ширина проезда: 80см - Скорость: 0.5~1.2м/с（регулируется） - Тип навигации: VSLAM + лазерный SLAM (камера + лидар, 3D‑датчики глубины). |
| --- | --- |
| Робот-уборщик помещений (на примере модели MARK 2 SE) ТТХ: - Бак для моющего раствора: 40 литров. - Ширина захвата (уборки): от 43 до 60 см. - Время работы: до 3 часов на одном заряде (в некоторых режимах до 4 часов со станцией). - Время зарядки: около 2 часов. - Эффективность уборки: до 1000 м2/ч. - Габариты (Д×Ш×В): около 860 × 610 × 980 мм. - Масса робота: порядка 130–200 кг. - Скорость движения: до 3–4 км/ч. - Тип навигации: лидар + камеры (автоматическое построение маршрутов и карты помещения). |

Примечание по выбору решений и источникам информации

Приведённые в данном документе решения (AMR, FMR, роботы-уборщики, шаттл-системы, беспилотные тягачи и грузовики, роботы-доставщики) являются типовыми примерами для иллюстрации подхода к роботизации склада, аэропорта и медицинского учреждения. Участники хакатона могут выбирать другие модели и производителей, при условии соблюдения обязательных технических характеристик из ТЗ и документирования источников данных по каждому выбранному решению.

Рекомендуемые примеры источников информации о роботизированных решениях

Для поиска и уточнения технических характеристик (ТТХ), сценариев применения и экономических параметров роботизированных решений участникам хакатона рекомендуется использовать следующие ресурсы:

Производители складских мобильных роботов (AMR, сортировка, внутрискладская логистика)

- Ronavi Robotics — официальный сайт компании
https://ronavi-robotics.ru/aboutronavi-robotics

- Ronavi Robotics — каталог логистических роботов (все модели)
https://ronavi-robotics.ru/catalogueronavi-robotics

- Ronavi H1500 — страница транспортного AMR-робота
https://ronavi-robotics.ru/catalogue/h1500ronavi-robotics

- Ronavi SD — сортировочный робот с откидной крышкой
https://ronavi-robotics.ru/catalogue/sdronavi-robotics

- Ronavi SR — сортировочный робот для грузов до 50 кг
https://ronavi-robotics.ru/catalogue/srronavi-robotics

- Moros — официальный сайт производителя мобильных роботов
https://xn--l1aeahg.xn--p1ai/xn--l1aeahg

- AMR100 Moros — страница мобильного робота AMR100
https://xn--l1aeahg.xn--p1ai/amr-100/xn--l1aeahg

- RoboB2B — отраслевой маркетплейс робототехники (складские, сервисные и др.)
https://robob2b.ru/catalog/robob2b

FMR-роботы, беспилотные погрузчики и тягачи

- ДиКом-Сервис / DMR Carrier P — автономный вилочный погрузчик
https://tnvst.ru/catalog/fmr-roboty/avtonomnyy-mobilnyy-robot-dikom-dmr-carrier-p/tnvst

- RoboCV — решения по роботизации складской техники (робот-штабелёр, беспилотный погрузчик, тягач)
https://robocv.ru/robocv

- Cognitive Pilot (русский сайт) — системы ИИ для беспилотного транспорта (в т.ч. аэропорты, тягачи)
https://cognitivepilot.com/cognitivepilot

- Cognitive Pilot (англоязычный сайт) — автономные решения для наземного транспорта
https://en.cognitivepilot.com/cognitivepilot

Беспилотные грузовики и автономная логистика

- Evocargo — официальный сайт разработчика беспилотных электрогрузовиков
https://evocargo.com/evocargo

- Evocargo / N1 — описание решений и кейсов (через корпоративный профиль и материалы)
https://robotrends.ru/robopedia/evocargorobotrends
https://www.ixbt.com/news/2024/03/29/v-rossii-predstavili-avtonomnyj-jelektricheskij-gruzovik-evocargo-n1-otechestvennoj-razrabotki.htmlixbt

Роботы-уборщики и сервисные роботы

- MARK 2 SE — официальный сайт робота-уборщика R2B
https://r2b.company/mark2ser2b

- Промышленный робот-уборщик MARK 2 SE — описание и характеристики
https://www.kiit.ru/product/promyshlennyy-robot-uborshchik-mark-2-se/kiit

- Pudu Robotics — страница сервиса-робота PuduBot 2
https://www.pudurobotics.com/en/products/pudubot2pudurobotics

Роботизированные системы хранения (AS/RS, кубическое хранение, шаттлы)

- ARS Smart Robotics / SmartCube — роботизированная система кубического хранения
https://arobosys.ru/ (SmartCube™)arobosys

- SmartCube — описание системы кубического хранения (аналитика и кейсы)
https://gazprombank.investments/blog/reviews/ars-smart-robotics/gazprombank

- Pallet Shuttle (Stelkon) — система глубокого хранения паллет
https://www.stelkon.ru/catalog/palletnye-stellazhi/pallet/